尊敬的各相关单位：

您们好！电子污染物排放标准现已进入讨论稿阶段，根据上级的要求，本标准是由电子信息产业五个标准合并成一个统一标准，现对本标准内的“现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量”、“新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量”、“水污染物特别排放浓度限值”、“现有企业大气污染物排放限值”、“新建企业大气污染物排放限值”、“现有和新建企业边界大气污染物浓度限值”六个表格内容广泛征求行业意见，表中“材”即为CCL，“印”为印制板，如您对表1~表6有任何意见或建议，请填写附件“征求意见单”并回邮至std@cpca.org.cn 截止日期为2013年9月3日。联系人：陈易丽，021-54179011-607。

《电子污染物排放标准》讨论稿节选

表1  现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量

单位为mg/L（pH除外）

| 序号 | 污染物项目 | 限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 污染物排放 监控位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直接排放 |  |  |  |  |  |  | 间接排放 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料 | 元件 | 印制板 | 半导体 | 显示器 |  | 终端 | 材料 | 元件 | 印制板 | 半导体 | 显示器 | 终端 |  |  |
| 1 | pH | 6～9 |  |  |  |  |  | -- | 6～9 |  |  |  |  | -- |  | 企业废水 总排放口 |
| 2 | 悬浮物（SS） | 100 | 70 | 70 | 80 | 50 |  | -- | 150 |  |  |  | 80 | -- |  |  |
| 3 | 五日生化需氧量（BOD5） | -- | -- | -- | 30 | 30 |  | -- | -- | -- | -- | 200 | 60 | -- |  |  |
| 4 | 化学需氧量（CODCr） | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 |  | -- | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | -- |  |  |
| 5 | 挥发酚 | 0.5 | -- | -- | -- | -- |  | -- | 1.0 | -- | -- | -- | -- 企业常规污水处理设施总排放口 | -- |  |  |
| 6 | 总氰化物 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- |  | -- | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -- | -- |  |  |
| 7 | 石油类 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | -- | 3.5 |  | -- | 8.0 | 8.0 | 8.0 | -- | 8.0 | -- |  |  |
| 8 | 氨氮 | 25 | 10 | 25 | 15 | 15 |  | -- | 50 | 15 | 50 | 35 | 25 企业常规污水处理设施总排放口 | -- |  |  |
| 9 | 总氮 | 30 | 20 | 35 | 20 | 25 |  | -- | 60 | 30 | 60 | 50 | 35 | -- |  |  |
| 10 | 总磷 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |  | -- | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5 | 1.0 | -- |  |  |
| 11 | 硫化物 | -- | -- | -- | 1.0 | -- |  | -- | -- | -- | -- | 1.0 | -- 企业常规污水处理设施总排放口 | -- |  |  |
| 12 | 氟化物 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5.0 |  | -- | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- |  |  |
| 13 | 阴离子表面活性剂（LAS） | -- | -- | -- | -- | 5.0 |  | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | -- |  |  |
| 14 | 三氯乙烯 | -- | -- | -- | -- | 0.3 |  | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5 企业常规污水处理设施总排放口 | -- |  |  |
| 15 | 甲苯 | -- | -- | -- | -- | 0.1 |  | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | -- |  |  |
| 16 | 二甲苯 | -- | -- | -- | -- | 0.2 |  | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 | -- |  |  |
| 17 | 总铜 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | -- | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -- |  |  |
| 18 | 总锌 | 2.0 | -- | -- | 2.0 | 2.0 |  | -- | 2.0 | -- | -- | 4.0 | 2.0 | -- |  |  |
| 19 | 总锰 | -- | -- | -- | -- | 2.0 |  | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | -- |  |  |
| 20 | 总有机碳（TOC） | -- | -- | -- | 30 | 30 |  | -- | -- | -- | -- | 60 | 50 | -- |  |  |
| 21 | 总汞 | -- | -- | -- | -- | 0.05 |  | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- |  | 车间或生产设施废水排放口 |
| 22 | 烷基汞 | -- | -- | -- | -- | 不得检出 |  | -- | -- | -- | -- | -- | 不得检出 | -- |  |  |
| 23 | 总镉 | 0.1 | -- | -- | 0.1 | 0.1 |  | -- | 0.1 | -- | -- | 0.1 | 0.1 | -- |  |  |
| 24 | 总铬 | 1.5 | -- | -- | 0.5 | 1.0 |  | -- | 1.5 | -- | -- | 0.5 | 1.0 | -- |  |  |
| 25 | 六价铬 | 0.5 | -- | -- | 0.1 | 0.5 |  | -- | 0.5 | -- | -- | 0.1 | 0.5 | -- |  |  |
| 26 | 总砷 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2/0.31) | 0.2 |  | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2/0.31) | 0.2 | -- |  |  |
| 27 | 总铅 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 |  | -- | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | -- |  |  |
| 28 | 总镍 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |  | -- | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | -- |  |  |
| 29 | 总铍 | -- | -- | -- | -- | 0.005 |  | -- | -- | -- | -- | -- | 0.005 | -- |  |  |
| 30 | 总银 | -- | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | -- | -- | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -- |  |  |
| 单位产品基准排水量 | 半导体：≤6英寸芯片生产，m3/片 |  |  |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  | 排水量剂量位置与污染物排放监控位置一致 |  |
|  | 半导体：8英寸芯片生产，m3/片 |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 半导体：12英寸芯片生产，m3/片 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 半导体：封装测试，m3/千块产品 |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 半导体：分立器件，m3/万块产品 |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平板显示器件：单位：m3/m2玻璃基板 |  |  |  |  |  | 3.42） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电子元件：m3/t产品 |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PCB：单面板，单位：m3/m2 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PCB：双面板，单位：m3/m2 |  |  |  |  |  | 1.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PCB：多层板（2+n）层，单位：m3/m2 |  |  |  |  |  | (1.3+0.49n)4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PCB：HDI板（2+n）层，单位：m3/m2 |  |  |  |  |  | (1.3+0.79n) 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电子材料：硅单晶材料，m3/t产品 |  |  |  |  |  | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电子材料：电子铜箔，m3/t产品 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电子材料：其他，m3/t产品 |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电子材料：其他，m3/t产品 |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1）以21英寸彩色显像管计。 2）本数据包括的工艺过程有：阵列＋成盒＋模块。 3）适用于砷化镓半导体生产工艺。 4）表中印制电路板层数加“n”是正整数。如6层多层板是（2+4），n为4；HDI板层数包含芯板，若无芯板则是全积层层数，都是在2层基础上加上n层；刚挠板是以刚性或挠性的总层数计算。 5）括号内的限值为印制电路板企业执行的间接排放限值。 |

4.1.2 自201 年 月 日起，现有企业执行表1规定的水污染物排放限值。

4.1.3 自201 年 月 日起，新建企业执行表2规定的水污染物排放限值。

表2  新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量

单位为mg/L（pH除外）

| 序号 | 污染物项目 | 限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 污染物排放 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直接排放 |  |  |  |  |  |  | 间接排放 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料 | 元件 | 印制板 |  | 半导体 | 显示器 | 终端 | 材料 | 元件 | 印制板 | 半导体 | 显示器 | 终端 |  |
| 1 | pH | 6～9 |  |  |  |  |  | -- | 6～9 |  |  |  |  | -- | 企业废水 总排放口 |
| 2 | 悬浮物（SS） | 80 | 50 | 50 |  | 70 | 40 | -- | 150 |  |  |  | 80 | -- |  |
| 3 | 五日生化需氧量（BOD5） | -- | -- | -- |  | 25 | 20 | -- | -- | -- | -- | 200 | 60 | -- |  |
| 4 | 化学需氧量（CODCr） | 100 | 80 | 100 |  | 90 | 60 | -- | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | -- |  |
| 5 | 挥发酚 | 0.3 | -- | -- |  | -- | -- | -- | 0.6 | -- | -- | -- | -- 企业常规污水处理设施总排放口 | -- |  |
| 6 | 总氰化物 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | -- | -- | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -- | -- |  |
| 7 | 石油类 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  | -- | 3.5 | -- | 8.0 | 8.0 | 8.0 | -- | 3.5 | -- |  |
| 8 | 氨氮 | 15 | 5.0 | 20 |  | 12 | 10 | -- | 25 | 15 | 50 | 35 | 20 企业常规污水处理设施总排放口 | -- |  |
| 9 | 总氮 | 20 | 15 | 30 |  | 15 | 20 | -- | 35 | 30 | 70 | 50 | 30 | -- |  |
| 10 | 总磷 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |  | 0.5 | 0.5 | -- | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5 | 1.0 | -- |  |
| 11 | 硫化物 | -- | -- | -- |  | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | -- 企业常规污水处理设施总排放口 | -- |  |
| 12 | 氟化物 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 8 | -- | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | -- |  |
| 13 | 阴离子表面活性剂（LAS） | -- | -- | -- |  | -- | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | -- |  |
| 14 | 三氯乙烯 | -- | -- | -- |  | -- | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5 企业常规污水处理设施总排放口 | -- |  |
| 15 | 甲苯 | -- | -- | -- |  | -- | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | -- |  |
| 16 | 二甲苯 | -- | -- | -- |  | -- | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | -- |  |
| 17 | 总铜 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | -- | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -- |  |
| 18 | 总锌 | 2.0 | -- | -- |  | 2.0 | 1.0 | -- | 2.0 | -- | -- | 4.0 | 1.0 | -- |  |
| 19 | 总锰 | -- | -- | -- |  | -- | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | -- |  |
| 20 | 总有机碳（TOC） | -- | -- | -- |  | 25 | 25 | -- | -- | -- | -- | 60 | 50 | -- |  |
| 21 | 总汞 | -- | -- | -- |  | -- | 0.002 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | -- | 车间或生产设施废水 排放口 |
| 22 | 烷基汞 | -- | -- | -- |  | -- | 不得检出 | -- | -- | -- | -- | -- | 不得检出 | -- |  |
| 23 | 总镉 | 0.1 | -- | -- |  | 0.1 | 0.05 | -- | 0.1 | -- | -- | 0.1 | 0.05 | -- |  |
| 24 | 总铬 | 0.5 | -- | -- |  | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 | -- | -- | 0.5 | 0.5 | -- |  |
| 25 | 六价铬 | 0.3 | -- | -- |  | 0.1 | 0.2 | -- | 0.3 | -- | -- | 0.1 | 0.2 | -- |  |
| 26 | 总砷 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | -- | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | -- |  |
| 27 | 总铅 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |  | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | -- |  |
| 28 | 总镍 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |  | 0.1 | 0.5 | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | -- |  |
| 29 | 总铍 | -- | -- | -- |  | -- | 0.005 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.005 | -- |  |
| 30 | 总银 | -- | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | -- | -- | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- |  |
| 单位产品基准排水量 | ≤6英寸芯片生产，m3/片 |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排水量剂量位置与污染物排放监控位置一致 |
|  | 8英寸芯片生产，m3/片 |  |  |  | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12英寸芯片生产，m3/片 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 封装测试，m3/千块产品 |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分立器件，m3/万块产品 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 彩色显像管，m3/（只） |  |  |  | 0.651） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液晶显示面板（TFT-LCD）生产，m3/m2玻璃基板 |  |  |  | 3.42） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单面板，单位：m3/m2 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 双面板，单位：m3/m2 |  |  |  | 1.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 多层板（2+n）层，单位：m3/m2 |  |  |  | (1.3+0.49n)4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HDI板（2+n）层，单位：m3/m2 |  |  |  | (1.3+0.79n) 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 硅单晶材料，m3/t产品 |  |  |  | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电子铜箔，m3/t产品 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他，m3/t产品 |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1）以21英寸彩色显像管计。 2）本数据包括的工艺过程有：阵列＋成盒＋模块。 3）适用于砷化镓半导体生产工艺。 4）表中印制电路板层数加“n”是正整数。如6层多层板是（2+4），n为4；HDI板层数包含芯板，若无芯板则是全积层层数，都是在2层基础上加上n层；刚挠板是以刚性或挠性的总层数计算。 5）括号内的限值为印制电路板企业执行的间接排放限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3  水污染物特别排放浓度限值

单位为mg/L（pH除外）

| 序号 | 污染物项目 | 限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 污染物排放 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直接排放 |  |  |  |  |  |  | 间接排放 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料 | 元件 | 印制板 |  | 半导体 | 显示器 | 终端 | 材料 | 元件 | 印制板 | 半导体 | 显示器 | 终端 |  |
| 1 | pH | 6～9 |  |  |  |  |  | -- | 6～9 |  |  |  |  | -- | 企业废水 总排放口 |
| 2 | 悬浮物（SS） | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 10 | -- | 80 | 50 | 50 | 150 | 50 | -- |  |
| 3 | 五日生化需氧量（BOD5） | -- |  |  |  | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 200 | 30 | -- |  |
| 4 | 化学需氧量（CODCr） | 60 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | -- | 100 | 100 | 100 | 200 | 90 | -- |  |
| 5 | 挥发酚 | 0.2 | -- | -- |  | -- | -- | -- | 0.3 | -- | -- | -- | -- 企业常规污水处理设施总排放口 | -- |  |
| 6 | 总氰化物 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | -- | -- | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | -- |  |
| 7 | 石油类 | 5 | 1.0 | 1.0 |  | -- | 1.0 | -- | 8 | 5.0 | 5.0 | -- | 1.0 | -- |  |
| 8 | 氨氮 | 8 | 10 | 10 |  | 8 | 5 | -- | 15 | 20 | 20 | 35 | 5 企业常规污水处理设施总排放口 | -- |  |
| 9 | 总氮 | 15 | 20 | 20 |  | 10 | 15 | -- | 20 | 30 | 30 | 50 | 15 | -- |  |
| 10 | 总磷 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 5 | 0.5 | -- |  |
| 11 | 硫化物 | -- | -- | -- |  | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | -- 企业常规污水处理设施总排放口 | -- |  |
| 12 | 氟化物 | 9 | 5.0 | 5.0 |  | 9.0 | 8 | -- | 10 | 10 | 10 | 18 | 8 | -- |  |
| 13 | 阴离子表面活性剂（LAS） | -- | -- | -- |  |  | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | -- |  |
| 14 | 三氯乙烯 | -- | -- | -- |  |  | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 企业常规污水处理设施总排放口 | -- |  |
| 15 | 甲苯 | -- | -- | -- |  |  | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | -- |  |
| 16 | 二甲苯 |  | -- | -- |  |  | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | -- |  |
| 17 | 总铜 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.2 | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- |  |
| 18 | 总锌 | 1.0 | -- | -- |  | 2.0 | 1.0 | -- | 2.0 | -- | -- | 4.0 | 1.0 | -- |  |
| 19 | 总锰 | -- | -- | -- |  |  | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | -- |  |
| 20 | 总有机碳（TOC） | -- | -- | -- |  | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | 60 | 30 | -- |  |
| 21 | 总汞 | -- | -- | -- |  |  | 0.001 | -- | -- | -- |  |  | 0.001 | -- | 车间或生产设施废水 排放口 |
| 22 | 烷基汞 | -- | -- | -- |  |  | 不得检出 | -- | -- | -- |  |  | 不得检出 | -- |  |
| 23 | 总镉 | 0.1 | -- | -- |  | 0.1 | 0.01 | -- | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.01 | -- |  |
| 24 | 总铬 | 0.5 | -- | -- |  | 0.5 | 0.1 | -- | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.1 | -- |  |
| 25 | 六价铬 | 0.1 | -- | -- |  | 0.1 | 0.05 | -- | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.05 | -- |  |
| 26 | 总砷 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.2 | 0.1 | -- | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -- |  |
| 27 | 总铅 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.5 | 0.1 | -- | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -- |  |
| 28 | 总镍 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.05 | -- | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- |  |
| 29 | 总铍 | -- | -- | -- |  | 0.1 | 0.002 | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 0.002 | -- |  |
| 30 | 总银 | -- | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | -- | -- | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- |  |
| 单位产品基准排水量 | ≤6英寸芯片生产，m3/片 |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排水量剂量位置与污染物排放监控位置一致 |
|  | 8英寸芯片生产，m3/片 |  |  |  | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12英寸芯片生产，m3/片 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 封装测试，m3/千块产品 |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分立器件，m3/万块产品 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 彩色显像管，m3/（只） |  |  |  | 0.651） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液晶显示面板（TFT-LCD）生产，m3/m2玻璃基板 |  |  |  | 3.42） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单面板，单位：m3/m2 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 双面板，单位：m3/m2 |  |  |  | 1.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 多层板（2+n）层，单位：m3/m2 |  |  |  | (1.3+0.49n)4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HDI板（2+n）层，单位：m3/m2 |  |  |  | (1.3+0.79n) 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 硅单晶材料，m3/t产品 |  |  |  | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电子铜箔，m3/t产品 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他，m3/t产品 |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1）以21英寸彩色显像管计。 2）本数据包括的工艺过程有：阵列＋成盒＋模块。 3）适用于砷化镓半导体生产工艺。 4）表中印制电路板层数加“n”是正整数。如6层多层板是（2+4），n为4；HDI板层数包含芯板，若无芯板则是全积层层数，都是在2层基础上加上n层；刚挠板是以刚性或挠性的总层数计算。 5）括号内的限值为印制电路板企业执行的间接排放限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4  现有企业大气污染物排放限值

单位为mg/m3

| 序号 | 污染物项目 | 限值 | 限值 |  |  |  |  |  | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料 | 元件 | 印制板 | 半导体 | 显示器 | 终端 |  |
| 1 | - 氮氧化物 | - 100 | - 240 | - -- | - -- | - -- | - 100 | - -- | 车间或生产设施排气筒 |
| 2 | - 颗粒物 | - 100 | - 100 | - 20 | - 20 | - -- | - 100 | - -- |  |
| 3 | - 二氧化硫 | - 500 | - 500 | - -- | - -- | - -- | - 15 | - -- |  |
| 4 | - 氯化氢 | - 15 | - 50 | - 30 | - 30 | - 15 | - 5 | - -- |  |
| 5 | - 硫酸雾 | - 35 | - 45 | - 10 | - 10 | - 10 | - 45 | - -- |  |
| 6 | - 铬酸雾 | - 0.07 | - 0.07 | - -- | - -- | - -- | - -- | - -- |  |
| 7 | - 氰化氢 | - 1.2 | - -- | - -- | - -- | - 1.2 | - -- | - -- |  |
| 8 | - 氟化物（以F计） | - 5.0 | - 9 | - 5.0 | - 5.0 | - 4 | - 5 | - -- |  |
| 9 | - 氯气 | - 15 | - 65 | - -- | - -- | - -- | - 15 | - -- |  |
| 10 | - 苯 | - 5.0 | - -- | - 5 | - 5 | - -- | - -- | - 5 |  |
| 11 | - 甲苯 | - 25 | - -- | - 40 | - 40 | - 4 | - 4 | - 25 |  |
| 12 | - 二甲苯 | - 50 | - -- | - 50 | - 50 | - 5 | - 5 | - 50 |  |
| 13 | - 苯乙烯 | - 6.0 | - -- | - 6 | - 6 | - -- | - -- | - -- |  |
| 14 | - 挥发性有机物（VOCs） | - 80 | - 100 | - 80 | - 80 | - 80 | - 60 | - 85 |  |
| 15 | - 丙酮 | - 20 |  |  |  | - 20 | - -- | - -- |  |
| 16 | - 氨气 | - 15 | - 15 | - 15 | - 15 | - 15 | - -- | - -- |  |
| 17 | - 铅及其化合物 | - 3.0 | - 0.7 | - 0.2 | - 0.2 | - -- | - -- | - 0.5 |  |
| 18 | - 锡及其化合物 | - 5.0 | - 5.0 | - 5.0 | - 5.0 | - -- | - -- | - 3.0 |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.2 自201 年 月 日起，现有企业执行表4规定的大气污染物排放限值。

4.2.3 自201 年 月 日起，新建企业执行表5规定的大气污染物排放限值。

表5  新建企业大气污染物排放限值

单位为mg/m3

| 序号 | 污染物项目 | 限值 | 限值 |  |  |  |  |  | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料 | 元件 | 印制板 | 半导体 | 显示器 | 终端 |  |
| 1 | - 氮氧化物 | - 50 | - 240 | - -- | - -- | - -- | - 50 |  | 车间或生产设施排气筒 |
| 2 | - 颗粒物 | - 80 | - 80 | - 10 | - 10 |  | - 80 |  |  |
| 3 | - 二氧化硫 | - 500 | - 500 | - -- | - -- | - -- | - 10 |  |  |
| 4 | - 氯化氢 | - 10 | - 30 | - 15 | - 15 | - 10.0 | - 3 |  |  |
| 5 | - 硫酸雾 | - 7.0 | - 30 | - 5.0 | - 5.0 | - 7.0 | - 5.0 |  |  |
| 6 | - 铬酸雾 | - 0.07 | - 0.07 | - -- | - -- | - -- | - -- |  |  |
| 7 | - 氰化氢 | - 1.0 | - -- | - -- | - -- | - 1.0 | - -- |  |  |
| 8 | - 氟化物（以F计） | - 3.0 | - 5 | - 3.0 | - 3.0 | - 1.5 | - 3.0 |  |  |
| 9 | - 氯气 | - 10 | - 30 |  |  |  | - 5.0 |  |  |
| 10 | - 苯 | - 3.0 |  | - 3.0 | - 3.0 |  |  | - 3 |  |
| 11 | - 甲苯与二甲苯合计 | - 20 |  |  |  |  | - 20 |  |  |
| 12 | - 甲苯 | - 10 |  | - 25 | - 25 | - 3 |  | - 10 |  |
| 13 | - 二甲苯 | - 30 |  | - 40 | - 40 | - 3.5 |  | - 30 |  |
| 14 | - 苯乙烯 | - 3.0 |  | - 3.0 | - 3.0 |  |  |  |  |
| 15 | - 挥发性有机物（VOCs） | - 60 | - 100 | - 50 | - 50 | - 60 | - 40 | - 50 |  |
| 16 | - 丙酮 | - 15 |  |  |  | - 15 |  |  |  |
| 17 | - 氨气 | - 10 | - 10 | - 10.0 | - 10.0 |  | - 0.3 |  |  |
| 18 | - 铅及其化合物 | - 0.5 | - 0.5 | - 0.06 | - 0.06 |  |  | - 0.3 |  |
| 19 | - 锡及其化合物 | - 5.0 | - 5.0 | - 5.0 | - 5.0 |  |  | - 2.0 |  |

4.2.4 企业边界大气污染物任何1小时平均浓度执行表6规定的限值。

表6  现有和新建企业边界大气污染物浓度限值

单位为mg/m3

| 序号 | 污染物项目 | 限值 | 限值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料 | 元件 | 印制板 | 半导体 | 显示器 | 终端 |
| 1 | - 氮氧化物 | - 0.15 | - 0.15 |  |  |  | - 0.15 |  |
| 2 | - 总悬浮颗粒物 | - 1.0 | - 1.0 | - 1.0 | - 1.0 |  | - 0.3 |  |
| 3 | - 氯化氢 | - 0.2 | - 0.2 | - 0.2 | - 0.2 |  | - 0.1 |  |
| 4 | - 硫酸雾 | - 0.3 | - 1.0 | - 0.3 | - 0.3 |  | - 0.3 |  |
| 5 | - 铬酸雾 | - 0.006 | - 0.006 |  |  |  |  |  |
| 6 | - 氟化物（以F计） | - 0.02 | - 0.02 | - 0.02 | - 0.02 | - 0.02 | - 0.02 |  |
| 7 | - 氯气 | - 0.3 | - 0.4 |  |  |  | - 0.3 |  |
| 8 | - 二氧化硫 | - 0.5 | - 0.5 |  |  |  |  |  |
| 9 | - 甲苯与二甲苯合计 | - 0.6 |  |  |  |  | - 0.6 |  |
| 10 | - 苯 | - 0.4 |  | - 0.4 | - 0.4 |  |  | - 0.2 |
| 11 | - 甲苯 | - 2.4 |  | - 2.4 | - 2.4 |  |  | - 0.3 |
| 12 | - 二甲苯 | - 1.2 |  | - 1.2 | - 1.2 |  |  | - 0.3 |
| 13 | - 苯乙烯 | - 3.0 |  | - 3.0 | - 3.0 |  |  |  |
| 14 | - 挥发性有机物（VOCs） | - 4 | - 4 | - 4.0 | - 4.0 | - 3 | - 4 | - 1.5 |
| 15 | - 氨气 | - 1.0 | - 1.0 | - 1.0 | - 1.0 |  | - 0.1 |  |
| 16 | - 铅及其化合物 | - 0.006 | - 0.006 | - 0.006 | - 0.006 |  |  | - 0.0035 |
| 17 | - 锡及其化合物 | - 0.24 | - 0.24 | - 0.24 | - 0.24 |  |  | - 0.2 |